- БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ГАЗ 3110
для ОКи в самый раз

Блок предохранителей устанавливаемый в "ОКу" на заводах - довольно тонкое место, а где тонко там и рвётся. Нельзя сказать, что он не выполняет своих функций, можно долго эсплуатировать машину и с ним. Однако уже примерно через полгода (а у многих и раньше) после покупки новой маштны начинают "отпадать" целые   части электросхемы, то работает, то не работает звуковой сигнал, освещение салона, обогрев заднего стекла, самопроизвольно выключается автомагнитола и т.п. Конечно, нельзя утверждать, что это случится обязательно у каждого и на всех машинах, но вероятность подобных неприятностей существует. Производитель скажет: "Надо проводить профилактику электрооборудования, проверять контакт предохранителей" - и будет по-своему прав. Регулярно обслуживая штатный БП можно прожить с ним всю "жизнь" автомобиля. Однако сообщество "ОКаводов" уже нашло другой   координальный и более эфективный способ решения данной проблемы и её последствий - замена штатного блока предохранителей на БП от ГАЗ 3110.

Пока не существовало этого блока (или как его ещё называют "колодки") предохранителей, знатоками предлагалось использовать керамические предохранители вместо пластмассовых в стандартном БП. Но это снимало лишь часть проблем, связанных с плавлением самого основания предохранителя. Главное же - плохие контакты в БП оставалось. Новый блок предохранителей решает почти все проблемы. Его спецификация 41.3722.
    Посадочные места у данного блока предохранителей в точности соответствуют ОКовским параметрам, таким образом прикрутить его на место не составляет никакого труда. Для правильной работы данного БП в ОКовской электросхеме требуется лишь соединить между собой некоторые предохранители, как то сделано в штатном блоке предохранителей "ОКи". Задача эта простейшая и не вызовет особых сложностей даже у тех, кто лишь отдалённо представляет себе автоэлектрику. Как вы сразу обратите внимание, вместо 10 предохранителей в штатной колодке, в БП 3110 их 13 штук - 3 не будут использоваться.
     В принципе, к монтажу можно приступать сразу после покупки БП, достаточно лишь соединить между собой на входе в БП 5-й и 6-й, 7 и 8, 9 и 10 предохранители, как это показано на схеме. Сделать это несложно, т.к. каждый предохранитель имеет два контакта на входе и два на выходе, что можно увидеть на фотографии. Таким образом соседние контакты соответствующих предохранителей соединяем между собой, а на один из оставшихся свободных контактов одеваем питающий провод снятый с соответствующего предохранителя в старом БП. Аналогично переносим все контакты со старого БП на новый: входящие и отходящие.
     Если же стараться делать аккуратно и надёжно нужно заранее купить разъёмы "мама"   соответствующего размера (6шт) и ножевые предохранители на 10 Ампер (2-3 шт.). С помощью коротких проводков и разъёмов "мама" соединяем, как уже описано, предохранители. Вместо 16-тиамперных ставим 15-тиамперные предохранители, 8-миамперные заменяем 10-тиамперными. В остальном всё по-прежнему. Ставим новый блок предохранителей на место и наслаждаемся.

Можно же пойти дальше в доводке данного устройства и сделать так, чтобы перегоревший предохранитель подсвечивался. Для этого нам понадобятся светодиоды на 1,5 вольта - 10-13 шт. и резисторы 510 Ом (допустимо использовать от 500 до 550 Ом), также 10-13 шт. Нельзя ставить более мощные светодиоды без резистора(!!!) иначе наличие предохранителя бессмысленно, если он и перегорит (что вряд ли), цепь останется замкнутой (ток пойдёт через диод) и не избежать пожара. С резистором же цепь также останется замкнутой, но напряжение в ней будет всего 1,5 вольта (протекающий ток порядка 20мА). Итак, имеем новый БП, диоды, резисторы, разъёмы "мама". Приступаем к действиям.
     Спаиваем диоды и резисторы чтобы получилось 10-13 пар как нарисовано. С помощью дрели и ножа с задней стороны колодки делаем прямоугольные полости куда будут вставляться диоды. Для того чтобы контакты на колодке хорошо облудились предварительно зачишаем их надфилем (только те и с той стороны куда будете паять). Тонким слоем облуживаем зачищенные контакты и припаиваем диоды с резисторами соблюдая полярность (иначе диод не будет пропускать ток и соотв. светиться). Лишний припой будет мешать одевать контакты "мама" на контакты БП. Для работы лучше использовать паяльник с тонким жалом иначе вы изругаетесь, измучаетесь и возможно местами расплавите корпус БП. При установке полярности диодов следует учесть, что снизу БП подходят питающие провода, а сверху отходят провода к потребителям уже защищённые предохранителями, соответственно снизу "+", сверху "-". (на работу описанную в этом абзаце в первый раз у меня ушло 4 часа времени)
     Не забываем поставить перемычки на 5-6, 7-8, 9-10 предохранители, как описано выше, ставим новый блок предохранителей на рабочее место и наслаждаемся проделаной работой.
     Естественно, предохранитель будет подсвечиваться только если соответствующая ветвь электросхемы включена (нагружена). Если же все потребители питающиеся через конкретный предохранитель выключены, светиться диоду будет неотчего, т.к. цепь разомкнута.

Если я что-то описал не понятно, здесь можно прочитать об этой теме ещё раз: http://vaz1111.newmail.ru/tuning/elect.html#Колодка с ножевыми